MODBUS通讯：产品为主动发送模式，即按键按下，面板主动发送数据给上位机。

网络型智能面板通过485通讯来读取及修改内部寄存器，达到远程监视和输出控制。通信协议参考MODBUS RTU通讯格式。串口设定: 波特率”9600”,校验位”无”,数据位”8”,停止位”1”。与MODBUS通讯格式的区别：面板返回的数据长度为2个字节，如果需要改成1个字节， 可通过485通讯接口配置成单字节，配置方法见下述相关说明。

注：面板发送或接收两条指令之间间隔至少50ms；

1.4  CRC16/MODBUS校验算法	：计算方法见《CRC16-2校验算法》。

三.智能开关面板寄存器地址映射表

(寄存器为双字节数据，0x1000～0x1FFF，高位在前）。

智能开关面板通讯机号：1 -- 127，出厂默认地址：0x02; 0XFF为广播地址。例子全部采用16进制。

| 寄存器地址 (16进制） | 寄存器说明 |
| --- | --- |
| 面板地址寄存器： 0x1000 | 面板地址寄存器。 拨码开关默认全部置0（即全部拨向OFF位置），此时可以通过远程（即485通讯接口）更改地址，面板默认地址为0x02。如果通过拨码开关设置地址后，则不能再通过远程更改地址。即要通过远程更改地址，必须将拨码开关全部置0。远程更改面板地址方法如下： - 长按面板第一个按键大概十五秒钟左右，按键状态灯闪烁时松手。 - 通过拉斐公司提供的“KGM”软件修改，具体见软件说明。 更改方法简单，直接输入想要的地址（十进制）并点击发送即可。 当不知地址是多少，可以采用广播地址进行设置，不过没数据返回； （1） 通过广播地址FF设置成01地址，例子：FF 06 10 00 00 01 59 14； 命令解析; 广播地址; 写指令; 寄存器地址; 将寄存器数据改成01; 校验码. 命令码; FF; O6; 10 00; 00 01; 59 14. - 验证是否设置成功，发送读取地址寄存器00 02的地址值： 01 03 10 00 00 01 80 CA； 命令解析; 面板地址; 读指令; 寄存器地址; 读1个寄存器; 校验码. 命令码; 01; 03; 10 00; 00 01; 25 CA. 面板返回数据：01 03 00 02 00 01 25 CA，表示地址更改成功。 （3） 如果知道面板地址是多少，则可直接修改： 原地址为02设置面板地址为01 ：02 06 10 00 00 01 4C F9 命令解析; 面板地址; 写指令; 寄存器地址; 将寄存器地址改成01; 校验码. 命令码; 02; 06; 10 00; 00 01; 4C F9. 返回：01 06 10 00 00 01 4C CA，表示修改成功。 - 命令码 命令码; 操作内容. 03; 读取指定地址数据. 06; 设定指定地址数据. |
| 按键状态寄存器：0x1011 ～ 0x101F | 0X1011~0X101F寄存器对应 按键S1～S15的状态,按键按下和松开都有数据发出，状态灯点亮和状态灯熄灭发出的数据是不一样。 命令解析; 面板地址; 读命令; 寄存器地址; 数据的字节数; 数据; 校验码. 命令码; 02; 20; 10 11; 00 01; 00 7F; 0E A3. 按键状态指示灯亮按下起返回代码：02 20 10 11 00 01 00 00 4F 43 按键状态指示灯亮松开起返回代码：02 20 10 11 00 01 00 7F 0E A3 按键状态指示灯熄灭按下起返回代码：02 20 10 11 00 01 00 80 4E E3 按键状态指示灯熄灭松开起返回代码：02 20 10 11 00 01 00 FF 0F 03 （2）长按：即按键持续按住不松手，发送按键长按代码，超过60S发送按键卡键代码； 列如地址为02的面板，在状态指示灯熄灭的状态下被持续按下发送按键数据：02 20 10 11 00 01 00 81 8F 23 序号; 按下时间; 发送代码; 备注. 1; 0S; 02 20 10 11 00 01 00 80 4E E3. 2; 1S; 02 20 10 11 00 01 00 81 8F 23. 3; 1.3MS; 02 20 10 11 00 01 00 81 8F 23. 4; 1.6MS; 02 20 10 11 00 01 00 81 8F 23. 5; …………. 6; ＞60S; 02 20 10 11 00 01 00 FE CE C3; 按键卡死连续发三次不再发送. 7; 松开按键; 02 20 10 11 00 01 00 FD 8E C2. 同理，在状态指示灯点亮的状态下被持续按下发送按键代码： 02 03 10 11 00 01 D0 FC 序号; 按下时间; 发送代码; 备注. 1; 0S; 02 20 10 11 00 01 00 00 4F 43. 2; 1S; 02 20 10 11 00 01 00 01 8E 83. 3; 1.3MS; 02 20 10 11 00 01 00 01 8E 83. 4; 1.6MS; 02 20 10 11 00 01 00 01 8E 83. 5; …………; …………. 6; ＞60S; 02 20 10 11 00 01 00 7E CF 63; 按键卡死连续发三次不再发送. 7; 松开按键; 02 20 10 11 00 01 00 7D 8F 62. 注： 1、以此类推，可根据长按时间，自定义调速调光比例；另外，如果长按时间超过60秒，则发送按键卡死代码 00 FE，不再发送，当按键卡死. 2、如果该按键不是作为调光调速按键使用，则长按后面发送的数据不理会即可，即上位机只接收处理0MS发出的00 80或00 00。 |
| 按键指示灯寄存器：0x1020 ～ 0x102F | 0x1020为字符背光控制寄存器，0x1021 ～ 0x102F为对应按键K1-K15的状态指示灯LED1～LED15控制寄存器。（寄存器数据00 00为关，寄存器数据00 01为开) 1021对应按键K1的状态指示灯LED1的状态，主机可以通过读取命令0X20该寄存器获取。 例子：对面板地址为02的字符背光、状态指示灯LED1进行控制。 - 点亮字符背光：02 06 10 20 00 01 4D 33； 命令解析; 面板地址; 写指令; 寄存器地址; 将寄存器数据改为; 校验码. 命令码; 02; 06; 10 20; 00 01; 4D 33. - 熄灭字符背光：02 06 10 20 00 00 8C F3； 命令解析; 面板地址; 写指令; 寄存器地址; 将寄存器数据改为; 校验码. 命令码; 02; 06; 10 20; 00 00; 8C F3. 注：字符背光默认一直点亮。 - 点亮LED1状态指示灯：02 06 10 21 00 01 1C F3； 命令解析; 面板地址; 写指令; 寄存器地址; 将寄存器数据改为; 校验码. 命令码; 02; 06; 10 21; 00 01; 1C F3. - 熄灭LED1状态指示灯：02 06 10 21 00 00 DD 33； 命令解析; 面板地址; 写指令; 寄存器地址; 将寄存器数据改为; 校验码. 命令码; 02; 06; 10 21; 00 00; DD 33. 读取指示灯状态： 读取LED1状态指示灯：02 20 10 21 00 01 15 34 命令解析; 面板地址; 读指令; 寄存器; 将寄存器数据改为; 校验码. 命令码; 02; 20; 10 21; 00 01; 15 34. LED1状态指示灯熄灭时返回的数据：02 20 10 21 00 01 00 00 0F 47 ; LED1状态指示灯点亮时返回的数据：02 20 10 21 00 01 00 01 CE 87 |
| 继电器寄存器：0x1031 ～ 0x103F | 继电器K1～K16状态位（0：关，1：开，) 1031对应继电器K1的状态，主机可以读取该寄存器获取。 控制方法同指示灯，不同的只是寄存器不一样而已。 |

四、整体控制：主机控制面板指示灯和继电器指令

| 字节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据内容(HEX) | FF | 25 | 00 | 02 | 00 | 06 |
| 数据含义 | 广播地址 | 命令码 | 面板开始地址ID高字节 | 面板开始地址ID低字节 | 连续多少面板数量高字节 | 连续多少面板数量低字节 |

| 字节 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据 内容(HEX) | 01 01 | 01 02 | 01 04 | 01 06 | 01 20 | 01 07 | 0C BF |
| 数据含义 | 第1个面板的控制数据 | 第2个面板的控制数据 | 第3个面板的控制数据 | 第4个面板的控制数据 | 第5个面板的控制数据 | 第6个面板的控制数据 | CRC校验码 |

当第一个字节的面板地址为广播地址0XFF时,为对所有面板进行控制。

该数据表示：从面板地址02开始，连续6个面板进行集中LED和继电器控制；

LED和继电器位定义

| B15-B13 | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B7 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -- | 继电器4 | 继电器3 | 继电器2 | 继电器1 | 背光LED | -- | 按键6 LED | 按键5 LED | 按键4 LED | 按键3 LED | 按键2LED | 按键1 LED |

BIT =1,表示点亮指示灯或继电器闭合，0表示熄灭指示灯或断开继电器

B8表示背光的控制位，1=点亮字符背光，0=熄灭字符背光；

注：①整体控制时，继电器和指示灯的控制不再按前面所述的寄存器来控制。

②整体控制时，最多只能控制16个面板，如果面板比较多，请分多次控制；

附件：面板的按键、指示灯位置图：K1-K6为按键，D1-D6为状态指示灯

附图1：G1变背光面板按键和指示灯序号定义（实物图为大三开效果）

注：由于状态指示灯和字符指示灯重叠，如要完成变背光的效果，1020控制的字符背光寄存器数据必须为00 01，即要点亮字符背光.

附图2：G2状态+背光面板按键和指示灯序号定义（实物图为二开4功能效果图）

注：圆点D1-D6为状态指示灯（也可能是其他图形符号），K1位置的按键背光为字符背光。状态指示灯可单独控制，按键字符背光不能分开控制，只能整体控制。

附图3：G7的U型光圈面板按键和指示灯光圈序号定义（实物效果图为3键（大1/小2）

注：D1-D4光圈为状态指示灯，K1位置的按键背光为字符背光。状态指示灯可单独控制，按键字符背光不能分开控制，只能整体控制。

附图4：G6变背光面板按键和指示灯光圈序号定义（实物效果图为3键（大1/小2）

注：D1-D4为状态指示灯，K1-K4为按键。由于状态指示灯和字符指示灯重叠，如要完成变背光的效果，1020控制的字符背光寄存器数据必须为00 01，即要点亮字符背光.

实物效果图中，房灯为变背光后的效果图。实际颜色以实物为准，图片有色差。

附图5：V8-Z椭圆、方形光圈，面板按键和指示灯光圈序号定义

注：D1-D6光圈为状态指示灯，K1位置的按键背光为字符背光。状态指示灯可单独控制，按键字符背光不能分开控制，只能整体控制。

效果图为椭圆大三开和方形大三开的亮灯效果图，实际颜色以实物为准，图片有色差。

附图6：V8-Z6，V9-Z带光圈面板按键和指示灯光圈序号定义

注：光圈为状态指示灯，K1位置的按键背光为字符背光。状态指示灯可单独控制，按键字符背光不能分开控制，只能整体控制。

实物效果图为大三开，光圈亮起为白色。实际颜色以实物为准，图片有色差。

附图7：V8-Z6，V9-Z变背光面板按键和指示灯序号定义

注：由于状态指示灯和字符指示灯重叠，如要完成变背光的效果，1020控制的字符背光寄存器数据必须为00 01，即要点亮字符背光.

实物效果图为大三开，房灯为变背光后的效果图。实际颜色以实物为准，图片有色差。

附图8：T1/T2触摸开关按键和背光序号定义（实物效果图为3键（大1/小2））

注：D1-D4为背光灯，K1-K4为按键。如果需要产品上电有微亮（普亮）的背光，1020控制的字符背光寄存器数据必须为00 01，即要点亮字符背光（出厂默认点亮，如果不需要可自行将其熄灭）。当灯具打开后，需要对应的按键背光变高亮代表灯具状态的，则将对应的按键的背光控制控制寄存器置1即可。

| B15-B13 | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B7 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -- |  |  |  |  |  | -- |  |  | 继电器4 | 继电器3 | 继电器2 | 继电器1 |